Утилизация мусора —

одна из важнейших проблем современной цивилизации.

Пищевые отходы

Ущерб природе: практически не наносят; используются различными организмами для питания.

Вред человеку: гниющие пищевые отходы — рассадник микробов, они выделяют дурно пахнущие и ядовитые вещества в больших концентрациях.

Пути разложения: используются в пищу разными микроорганизмами.

Конечный продукт разложения: тела организмов, углекислый газ и вода.

Время разложения: 1-2 недели.

Способ вторичного использования: компостирование.

Наименее опасный способ обезвреживания (в малых масштабах): компостирование; при обезвреживании образуется перегной.

Категорически запрещено бросать в огонь, так как могут образоваться диоксины (семейство хлорорганических соединений, многие из которых обладают канцерогенным (вызывающим рак), мутагенным (изменяющим наследственность) и тератогенным (уродующим зародышу) действием)!

Макулатура

(бумага, иногда пропитанная воском и покрытая различными красками)

Ущерб природе: собственно бумага ущерба не наносит, целлюлоза, входящая в состав бумаги, — естественный природный материал. Однако краска, которой покрыта бумага, может выделять ядовитые вещества.

Вред человеку: при разложении краска выделяет ядовитые вещества.

Пути разложения: используется в пищу некоторыми микроорганизмами.

Конечный продукт разложения: перегной, углекислый газ и вода.

Время разложения: 2-3 года.

Способ вторичного использования: переработка на оберточную бумагу (в больших масштабах), компостирование (в малых масштабах).

Наименее опасный способ обезвреживания (в малых масштабах): сжигание, при обезвреживании образуются: углекислый газ, вода, зола.

Категорически запрещено сжигать в присутствии пищевых продуктов, так как могут образоваться диоксины!

Используйте правила утилизации в быту!

Утилизация мусора —

одна из важнейших проблем современной цивилизации.

Изделия из натуральных тканей

Ущерб природе: не наносят, так как изготовлены из естественных природных материалов.

Пути разложения: используются в пищу некоторыми микроорганизмами.

Конечный продукт разложения: перегной, тела организмов, углекислый газ и вода.

Время разложения: 2-3 года.

Способ вторичного использования: компостирование (в малых масштабах).

Наименее опасный способ обезвреживания (в малых масштабах): сжигание в условиях, обеспечивающих полноту сгорания; при обезвреживании образуются: углекислый газ, вода, зола.

Деревянные изделия

Ущерб природе: не наносят, естественный природный материал.

Вред человеку: могут вызвать травмы.

Пути разложения: используются в пищу некоторыми микроорганизмами.

Конечный продукт разложения: перегной, углекислый газ и вода, тела микроорганизмов.

Время разложения: несколько десятков лет.

Способ вторичного использования (в больших масштабах): переработка на бумагу или древесно-стружечные плиты.

Наименее опасный способ обезвреживания (в любых масштабах): сжигание; при обезвреживании образуются: углекислый газ и вода.

Консервные банки

(оцинкованное или покрытое оловом железо)

Ущерб природе: соединения цинка, олова и железа ядовиты для многих организмов; острые края банок травмируют животных.

Вред человеку: ранят при хождении босиком, В банках накапливается вода, в которой развиваются личинки кровососущих насекомых. Соединения цинка и олова, входящие в состав банок, ядовиты для человека.

Пути разложения: под действием кислорода железо медленно окисляется до оксида железа Ре304 (ржавчины), который в некоторых условиях растворяется. Остатки цинкового или оловянного покрытия препятствуют его окислению.

Конечный продукт разложения: мелкие куски ржавчины или растворимые соли железа.

Время разложения: на земле — несколько десятков лет, в пресной воде — около 10 лет, в соленой воде — 1-2 года.

Способ вторичного использования (в больших масштабах): переплавка вместе с металлоломом.

Наименее опасный способ обезвреживания (в любых масштабах): захоронение после предварительного обжига (для разрушения цинкового или оловянного покрытия); при обезвреживании образуются: оксиды или растворимые соли железа, цинка и олова.

Утилизация мусора —

одна из важнейших проблем современной цивилизации.

Металлолом (железо или чугун)

Ущерб природе: соединения железа ядовиты для многих организмов, куски металлов травмируют животных.

Вред человеку: вызывает различные травмы.

Пути разложения: под действием растворенного в воде или находящегося в воздухе кислорода медленно окисляется до оксида железа (ржавчины), который в некоторых условиях (кислые воды) растворяется.

Конечный продукт разложения: порошок ржавчины или растворимые соли железа.

Скорость разложения: на земле — 1 мм в глубину за 10-20 лет, в пресной воде — 1 мм в глубину за 3-5 лет, в соленой воде — 1 мм в глубину за 1 -2 года.

Способ вторичного использования (в больших масштабах): переплавка.

Наименее опасный способ обезвреживания (в любых масштабах): вывоз на свалку или захоронение; при этом образуются: оксиды или растворимые соли железа.

Фольга (алюминий)

Ущерб природе: практически не наносит.

Пути разложения: под действием кислорода медленно окисляется до оксида алюминия, который в некоторых условиях (кислые воды) растворяется.

Конечный продукт разложения: оксид или соли алюминия.

Время разложения: на земле — несколько десятков лет, в пресной воде — несколько лет, в соленой воде — 1-2 года.

Способ вторичного использования (в больших масштабах): переплавка.

Наименее опасный способ обезвреживания: вывоз на свалку (в больших масштабах), захоронение (в небольших масштабах); при обезвреживании образуется оксид алюминия.

Банки из-под пива и других напитков (алюминий и его сплавы)

Ущерб природе: острые края банок вызывают травмы у животных.

Вред человеку: в банках скапливается вода, в которой размножаются личинки кровососущих насекомых.

Пути разложения: под действием кислорода алюминий медленно окисляется до оксида алюминия, который в некоторых условиях растворяется.

Конечный продукт разложения: оксид и соли алюминия.

Время разложения: на земле — сотни лет, в пресной воде — несколько десятков лет, в соленой воде — несколько лет.

Способ вторичного использования (в больших масштабах): переплавка.

Наименее опасный способ обезвреживания (в небольших масштабах): захоронение; при обезвреживании образуется оксид алюминия.

Утилизация мусора —

одна из важнейших проблем современной цивилизации.

Стеклотара (бутылки, банки из стекла)

Ущерб природе: битая стеклотара может вызывать ранения животных, а целая — превращаться в битую, может фокусировать солнечные лучи и вызвать пожары.

Вред человеку: битая стеклотара может наносить ранения, а целая — превращаться в битую. В банках скапливается вода, в которой размножаются личинки кровососущих насекомых.

Пути разложения: медленно растрескивается и рассыпается от перепадов температур; очень медленно растворяется в воде. В первую очередь такие процессы протекают на острых кромках осколков.

Конечный продукт разложения: мелкая стеклянная крошка, по виду неотличимая от песка.

Время разложения: на земле — несколько сотен лет, в спокойной воде — около 100 лет, в полосе прибоя — 1-2 года.

Способ вторичного использования (в больших масштабах): использование по прямому назначению или переплавка.

Наименее опасный способ обезвреживания (в любых масштабах): вывоз на свалку или захоронение; при обезвреживании образуется стеклянная крошка (процесс идет очень долго).

Изделия из пластмасс, не содержащих хлора

(прозрачные пакеты (полиэтилен), пористые обувные подошвы (полиуретан), пластмассовые бутылки (полиэтилентерефталат), пенопласт, корпуса шариковых ручек, одноразовая посуда (полистирол).

Признак, позволяющий отличить их от хлорсодержащих пластмасс: при аккуратном нагревании плавятся.

Ущерб природе: препятствуют газообмену в почвах и водоемах, могут быть проглочены животными, что приводит к гибели последних. Кроме того, пластмассы могут выделять токсичные для многих организмов вещества.

Вред человеку: пластмассы могут выделять при разложении ядовитые вещества.

Пути разложения: медленно окисляются кислородом воздуха; очень медленно разрушаются под действием солнечных лучей.

Конечный продукт разложения: углекислый газ и вода.

Время разложения: около 100 лет, может быть больше.

Способ вторичного использования (в больших масштабах): переплавка.

Способ обезвреживания (в небольших масштабах): сжигание.

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ и вода.

Категорически запрещено сжигать в присутствии пищевых продуктов —могут образоваться диоксины!

Утилизация мусора —

одна из важнейших проблем современной цивилизации.

Кирпич (обожженный алюмосиликат)

Ущерб природе: практически не наносит. Аналог естественных камней.

Вред человеку: может наносить травмы.

Пути разложения- медленно растрескивается и рассыпается от перепадов температур.

Конечный продукт разложения: мелкая кирпичная крошка.

Время разложения: на земле — несколько тысяч лет, в спокойной воде — несколько сотен лет, в полосе прибоя — несколько лет.

Способ вторичного использования (в больших масштабах): переработка в крошку и использование при изготовлении стройматериалов и дорожных покрытий.

Наименее опасный способ обезвреживания (в любых масштабах): захоронение.

Изделия из хлорсодержащих пластмасс

(поливинилхлорид: непрозрачные тетрадные обложки, изоляция проводов, игрушки и т.д.)

Ущерб природе: препятствуют газообмену в почвах и водоемах, выделяют токсичные для многих организмов вещества, могут быть проглочены животными, что приводит к гибели последних.

Вред человеку: выделяют при разложении ядовитые вещества.

Пути разложения: очень медленно окисляются кислородом и разрушаются под действием солнечных лучей.

Конечный продукт разложения: углекислый газ, вода и хлороводород.

Время разложения: на земле и в пресной воде — несколько сотен лет, в соленой воде — несколько десятков лет.

Способ вторичного использования (в больших масштабах): не существует (из-за технологических трудностей).

Наименее опасный способ обезвреживания (в любых масштабах): вывоз на свалку; при обезвреживании образуются: углекислый газ, вода, хлороводород, ядовитые хлорорганические соединения.

Категорически запрещено сжигать, так как образуются диоксины!

Утилизация мусора —

одна из важнейших проблем современной цивилизации.

Изделия из пластмасс неизвестного состава

Ущерб природе: препятствуют газообмену в почвах и водоемах, могут быть проглочены

животными, что приводит к гибели последних, могут выделять токсичные для многих организмов вещества.

Вред человеку: при разложении могут выделять ядовитые вещества.

Пути разложения: медленно окисляются кислородом воздуха, очень медленно разрушаются под действием солнечных лучей.

Время разложения: зависит от пластмассы, обычно — около 100 лет, может быть больше.

Способ вторичного использования (в больших масштабах): зависит от пластмассы (как правило — переплавка).

Наименее опасный способ обезвреживания (в любых масштабах): захоронение; при обезвреживании образуются: обычно углекислый газ, вода, азот, аммиак, хлороводород, серная кислота, ядовитые хлорорганические соединения.

Категорически запрещено сжигать, так как могут образоваться диоксины!

Упаковка для пищевых продуктов

(бумага и различные виды пластмасс, в том числе хлорсодержащих, иногда — алюминиевая фольга)

Ущерб природе: могут быть проглочены крупными животными, что вызывает гибель последних.

Пути разложения: медленно окисляется кислородом воздуха, очень медленно разрушается под действием солнечных лучей, иногда используется в пищу некоторыми микроорганизмами.

Время разложения: зависит от изделия, обычно — десятки лет, может быть больше.

Способ вторичного использования (в больших масштабах): как правило, не существует (из-за трудностей разделения на компоненты).

Наименее опасный способ обезвреживания (в любых масштабах): захоронение; при обезвреживании образуются: обычно углекислый газ, вода, хлороводород, ядовитые хлорорганические соединения.

Категорически запрещено сжигать, так как могут образоваться диоксины!

Утилизация мусора —

одна из важнейших проблем современной цивилизации.

Батарейки

Очень ядовитый мусор!

Материал: цинк, уголь, оксид марганца (IV).

Ущерб природе: соединения цинка и марганца, входящие в состав батареек, ядовиты для многих организмов.

Вред человеку: соединения цинка и марганца, входящие в состав батареек, ядовиты для человека.

Пути разложения: цинк медленно окисляется под действием растворенного в воде кислорода. Оксид марганца (IV) медленно восстанавливается под действием растворенных в воде органических соединений и растворяется. Уголь практически не разлагается.

Конечный продукт разложения: соли цинка и марганца.

Время разложения: на земле — около 10 лет, в спокойной воде — несколько лет, в соленой воде — около 1 года.

Способ вторичного использования: цинк можно использовать в школьной лаборатории для получения водорода, оксид марганца (IV) — для получения хлора или перманганата калия (в малых масштабах).

Наименее опасный способ обезвреживания (в любых масштабах): вывоз на свалку; при обезвреживании образуются: соли цинка и марганца.

Используйте правила утилизации в быту!

Помните, что от каждого из нас

зависит чистота окружающей среды!

Чисто не там, где убирают,

а чисто там, где не мусорят.